| rokacell ¦ ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | TECHNICAL DATA SHEET |
| --- | --- |

КАУЧУКОВАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ROKAFLEX

Каучуковая самоклеящаяся лента ROKAFLEX — гибкая теплоизоляционная лента на основе вспененного синтетического каучука (NBR), предназначенная для герметизации стыков и изоляции сложных и нестандартных участков трубопроводов.

Лента обеспечивает непрерывность теплоизоляционного слоя и герметичность соединений, предотвращая появление «мостиков холода».

НАЗНАЧЕНИЕ

| • Изоляция фитингов, арматуры и соединений на труднодоступных участках | • Защита и герметизация стыков теплоизоляции |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Материал | Вспененный синтетический каучук (NBR), самоклеящееся исполнение |
| Температура эксплуатации | от −40 до +100 °C |
| Температура монтажа | от +10 до +35 °C |
| Толщина | 3 мм |
| Длина рулона | 15 м |

АССОРТИМЕНТ

| Толщина × ширина × длина | Количество в упаковке, шт |
| --- | --- |
| 3 мм × 50 мм × 15 м | 24 |
| 3 мм × 75 мм × 15 м | 16 |
| 3 мм × 100 мм × 15 м | 12 |

ДОПУСКАЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

| Параметр | Допуск |
| --- | --- |
| Допускаемые отклонения длины: | +5 % / −1,5 % |
| Допускаемые отклонения ширины: | ±2 % |
| Допускаемые отклонения толщины: | +1,5 мм / −0,1 мм |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ЛЕНТЫ ROKAFLEX

| Способ монтажа | Ориентировочный расход ленты |
| --- | --- |
| Герметизация продольного шва | 0,9–1,1 м ленты на 1 м изоляции |
| Герметизация продольного шва и стыков | 1,1–1,3 м ленты на 1 м изоляции |
| При использовании ленты в качестве теплоизоляционного материала на фитингах, арматуре, фасонных и других сложных участках расход определяется индивидуально с учетом геометрии и размеров изолируемой поверхности |  |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Приведенные значения являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от диаметра трубопровода, конфигурации соединений, способа монтажа и требований к герметичности.